THERMAL LINK (THERMAL CUTOFF)

RATINGS & SPECIFICATIONS 规格表

| TYPE | TF ℃ | TH ℃ | TM ℃ | ELECTRICAL RATINGS (A.C.) / SAFETY APPROVAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | U L | C-UL | TUV | CCC | KETI | PSE(JET) | VDE | BEAB |
| M10 | 102 + 0 -10 | 75 | 165 | 1A/250V 2.5A/125V | 1A/250V 2.5A/125V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | ——— | ——— | ——— |
| M20 | 115 + 0 -10 | 85 | 165 | 1A/250V 2.5A/125V | 1A/250V 2.5A/125V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | ——— | ——— | ——— |
| M30 | 125 + 0 -10 | 90 | 165 | 1A/250V 2.5A/125V | 1A/250V 2.5A/125V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | ——— | ——— | ——— |
| M33 | 130 + 0 -10 | 100 | 165 | 1A/250V 2.5A/125V | 1A/250V 2.5A/125V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | ——— | ——— | ——— |
| L10 RoHS compliant | 102 + 0 -10 | 75 | 165 | 1A/250V 2.5A/125V | 1A/250V 2.5A/125V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | ——— |
| L20 RoHS compliant | 115 + 0 -10 | 85 ( for ref. ) | 165 | 1A/250V 2.5A/125V | 1A/250V 2.5A/125V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | 1A/250V |
| L30 RoHS compliant | 125 + 0 -10 | 90 ( for ref. ) | 165 | ——— | ——— | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | 1A/250V |
| L33 RoHS compliant | 130 + 0 -10 | 100 ( for ref. ) | 165 | 2.5A/125V | 2.5A/125V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | 2A/250V | 1A/250V |

Notes注解

TF – 额定动作温度：在规定条件下测得之使热熔断体导电状态改变之温度；

TH – 保持温度：热熔断体在规定条件下和规定时间内不会改变其导电状态的最高温度；

TM – 最高极限温度：在此温度下，热熔断体导电状态已改变，但其机械性能及电气性能在规定时间内不致改变。

一只PSE认可的热熔断体，不可用在其他国家安全认证的产品上，亦不可代替其他国家认可的同规格的热熔断体。其基本原因是PSE认可的热熔断体印上与其他认可热熔断体不同的标记。